Carrito RC

Documentación Técnica

Plataforma de control por inteligencia artificial

[FOTO DEL CARRITO]

(Insertar fotografía del carrito real aquí)

Junio 2026

Versión 1.0

Índice

# 1. Introducción

Carrito RC es una plataforma de microservicios que permite controlar un carro robótico con tracción diferencial mediante comandos en lenguaje natural. El sistema utiliza inteligencia artificial para interpretar órdenes del usuario combinadas con visión computacional en tiempo real, generando acciones de movimiento que se ejecutan sobre un ESP32 conectado por WiFi.

El proyecto integra un pipeline completo desde la interfaz web hasta los motores físicos del carrito, demostrando cómo la robótica moderna puede combinarse con servicios de IA en la nube.

## 1.1 Flujo de datos

Frontend → api-gateway:8080 → vlm-service → llm-service → ros2-bridge → micro-ros-agent → ESP32 (WiFi/UDP), con instruction-service persistiendo en MongoDB Atlas.

[DIAGRAMA DE ARQUITECTURA]

(Insertar diagrama de flujo de microservicios aquí)

## 1.2 Repositorio

El código fuente completo está disponible en el repositorio del proyecto. La estructura principal es:

- docker-compose.yml — orquestación de todos los servicios

- services/ — seis microservicios en Python y ROS2

- frontend/ — interfaz de usuario React/Vite

- firmware/ — código del ESP32 en Arduino/PlatformIO

# 2. Arquitectura del sistema

La plataforma sigue una arquitectura de microservicios sobre Docker, con cada servicio encapsulado en su propio contenedor y comunicándose a través de la red bridge interna llamada ros2net.

## 2.1 Mapa de servicios

| Servicio | Stack | Puerto | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| api-gateway | FastAPI + httpx | 8080 | Orquestador del flujo completo; único expuesto al frontend |
| vlm-service | FastAPI + OpenAI SDK | 8000 | Captura cámara IP y describe escena con Gemini VLM |
| llm-service | FastAPI + OpenAI SDK | 8000 | Decide acción de movimiento coherente (orden + visión) |
| instruction-service | FastAPI + Motor | 8000 | Persiste historial en MongoDB Atlas |
| ros2-bridge | ROS2 Jazzy + rclpy | 8001 | Recibe acciones y publica /cmd_vel en ROS2 |
| frontend | React/Vite + nginx | 5173 | SPA con panel de control tipo cockpit |
| micro-ros-agent | micro-ROS Jazzy | 8888/udp | Gateway UDP entre ROS2 y el ESP32 |

## 2.2 Red y comunicación

- Todos los servicios en la red bridge ros2net (Docker Desktop).

- api-gateway:8080 es el único servicio expuesto al frontend.

- micro-ros-agent mapea UDP 8888 al host para que el ESP32 se conecte por WiFi.

- ros2-bridge y micro-ros-agent comparten ROS_DOMAIN_ID (default 0) para descubrimiento DDS.

- El ESP32 se conecta por WiFi/UDP directamente al micro-ros-agent.

# 3. Stack tecnológico

A continuación se detallan las tecnologías utilizadas en cada capa del sistema:

## 3.1 Backend (Python)

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12 | Runtime base de todos los servicios |
| FastAPI | ≥0.115 | Framework web ASGI para APIs REST |
| httpx | ≥0.27 | Cliente HTTP asíncrono entre servicios |
| uvicorn | ≥0.30 | Servidor ASGI |
| Motor | ≥3.0 | Driver MongoDB asíncrono |
| OpenAI SDK | ≥1.40 | Cliente para OpenRouter (API compatible OpenAI) |
| uv | última | Gestor de paquetes Python (reemplaza pip) |

## 3.2 Frontend

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| React | 18.3 | Framework UI |
| Vite | 5.4 | Bundler y dev server |
| pnpm | 9.15 | Gestor de paquetes Node.js |
| nginx | Alpine | Servidor web en producción |

## 3.3 Robótica y firmware

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | - | Microcontrolador WiFi/Bluetooth del carrito |
| micro-ROS | Jazzy | Cliente ROS2 embebido para ESP32 |
| ROS2 | Jazzy | Framework de robótica (DDS) |
| L298N | - | Puente H para control de motores DC |
| IP Webcam | - | App Android que expone la cámara como HTTP |

## 3.4 IA y servicios externos

| Servicio | Versión/Modelo | Uso |
| --- | --- | --- |
| OpenRouter | - | Gateway de APIs de IA (compatible OpenAI) |
| Gemini (VLM) | google/gemini-2.5-flash | Descripción de escenas desde imagen |
| Gemini (LLM) | google/gemini-2.5-flash | Decisión de acciones desde texto+visión |
| MongoDB Atlas | - | Base de datos para historial de instrucciones |

# 4. API Gateway

El api-gateway es el único punto de entrada desde el frontend. Orquesta el ciclo completo: recibe la instrucción del usuario, la procesa con los servicios internos y devuelve el resultado.

## 4.1 Endpoints

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /command | Ejecuta el ciclo completo: captura cámara → VLM → LLM → ROS2 → historial |
| POST | /stop | Parada de emergencia: envía linear=0, angular=0 al carrito |
| GET | /history | Devuelve el histórico de instrucciones (?limit=50&skip=0) |
| GET | /camera/config | Expone la URL de la cámara configurada al frontend |
| GET | /health | Health check del gateway |

## 4.2 Formato del modelo de acción

El LLM devuelve acciones en formato JSON estructurado con los siguientes campos:

| Campo | Rango | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| type | - | string | forward ¦ backward ¦ left ¦ right ¦ stop |
| linear | [-1, 1] | number | Velocidad lineal (forward positivo) |
| angular | [-1, 1] | number | Velocidad angular (giro positivo a la izquierda) |
| duration_s | [0, 10] | number | Duración del movimiento en segundos |
| reasoning | - | string | Razonamiento textual de la IA |

Mezcla diferencial: left = linear - angular, right = linear + angular.

# 5. Instrucciones de réplica

## 5.1 Prerrequisitos

- Docker Desktop para Windows (con WSL2 habilitado)

- Python 3.12+ y uv (opcional, para desarrollo fuera de Docker)

- Node.js 22+ y pnpm (para frontend fuera de Docker)

- Visual Studio Code + PlatformIO (para firmware ESP32)

- O Arduino IDE con micro_ros_arduino branch jazzy

- Una red WiFi 2.4GHz (el ESP32 no soporta 5GHz)

- Un teléfono Android con la app IP Webcam instalada

- Puente H L298N y motores DC con alimentación externa 7-12V

## 5.2 Clonar y configurar

git clone <url-del-repositorio>

cd pdyp-final

cp .env.example .env

Editar .env con los valores correctos:

- OPENROUTER_API_KEY: clave de API de openrouter.ai

- CAMERA_SNAPSHOT_URL: http://<ip-del-celular>:8080/shot.jpg

- MONGODB_URI: cadena de conexión a MongoDB Atlas

## 5.3 Levantar los servicios

docker compose up --build

Esto inicia los 7 contenedores. El frontend estará disponible en:

- http://localhost:5173 (desde el navegador)

Para desarrollo de un servicio individual fuera de Docker:

cd services/<nombre>

uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8000

Para el frontend fuera de Docker:

cd frontend

pnpm install

pnpm dev  # servidor en :5173

## 5.4 Firmware del ESP32

### 5.4.1 Conexiones eléctricas (L298N)

[DIAGRAMA DE CONEXIONES]

(Insertar diagrama de conexiones ESP32 + L298N + motores aquí)

Conexión de pines ESP32 al L298N:

| ESP32 | L298N | Función | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 25 | ENA | PWM motor izquierdo | Remover jumper ENA |
| GPIO 26 | IN1 | Dirección motor izquierdo | - |
| GPIO 27 | IN2 | Dirección motor izquierdo | - |
| GPIO 33 | ENB | PWM motor derecho | Remover jumper ENB |
| GPIO 32 | IN3 | Dirección motor derecho | - |
| GPIO 14 | IN4 | Dirección motor derecho | - |
| GND | GND | Referencia común | Compartir tierra con la fuente de poder |

Alimentación:

- Conectar la batería (7-12V) al terminal VS/12V del L298N (NO al terminal 5V).

- El terminal 5V del L298N puede alimentar el ESP32 si no supera los 500mA.

- Compartir GND entre la batería, el L298N y el ESP32.

### 5.4.2 Cargar el firmware

Con PlatformIO:

cd firmware

# Editar src/main.cpp: ssid, password, agent_ip

pio run -t upload

O con Arduino IDE:

- Instalar micro_ros_arduino desde el branch jazzy (ZIP de GitHub).

- NO usar la versión 2.0.8 del branch main (es para Humble).

- Abrir firmware/src/main.cpp, seleccionar placa ESP32 Dev Module y flashear.

### 5.4.3 Parámetros configurables en main.cpp

char ssid[] = "Red123";           // WiFi SSID (2.4GHz)

char password[] = "password";     // WiFi password

char agent_ip[] = "192.168.1.35"; // IP del PC que corre micro-ros-agent

uint32_t agent_port = 8888;

## 5.5 Verificación de conexión con el carrito

Antes de enviar la primera instrucción desde el frontend, es necesario verificar que el micro-ros-agent esté funcionando y que el ESP32 esté suscrito correctamente al tópico /cmd_vel. Ejecutar los siguientes pasos en PowerShell:

docker ps

Verificar que el contenedor micro-ros-agent esté corriendo. Si no lo está, iniciarlo:

docker start pdyp_final_micro-ros-agent_1

Ingresar al contenedor y publicar un comando de prueba:

docker exec -it pdyp_final_micro-ros-agent_1 bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0}, angular: {z: 0.0}}"

Si el carrito se mueve hacia adelante, la conexión está lista. Si no se mueve, presionar el botón EN (Enable) en el ESP32 para reiniciar el firmware, esperar a que termine la prueba de motores (~5 segundos) y volver a intentar la publicación del tópico.

## 5.6 Verificación del sistema completo

Una vez todo funcionando, el flujo completo se verifica con:

- 1. Abrir http://localhost:5173 en el navegador.

- 2. Confirmar que la cámara IP se ve en el viewport.

- 3. Enviar una instrucción como "avanza un poco y detente".

- 4. El ESP32 debe mover los motores según la acción decidida por la IA.

- 5. Verificar el histórico de instrucciones en el panel lateral.

Para debug remoto dentro del contenedor ros2-bridge:

docker compose exec ros2-bridge bash

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 topic echo /cmd_vel

# 6. Consideraciones importantes

## 6.1 Red WiFi

- El ESP32 solo funciona en redes 2.4GHz. No es compatible con 5GHz.

- El micro-ros-agent debe ser accesible desde la misma red WiFi que el ESP32.

- Si el internet es lento, la IA (OpenRouter) puede tardar más de 60s en responder. El timeout del gateway es de 120s.

- La IP del PC debe ser estática o conocida, ya que está hardcodeada en el firmware.

## 6.2 Seguridad

- El .env contiene credenciales reales (API keys, URI de MongoDB). No commitees este archivo (está en .gitignore).

- La cámara IP web expone un endpoint HTTP sin autenticación. Solo debe usarse en redes de confianza.

- CORS está abierto a cualquier origen. En producción, restringir al dominio del frontend.

## 6.3 Mantenimiento del modelo de IA

- OpenRouter depreca modelos periódicamente (google/gemini-2.0-flash-001 fue deprecado el 1 de junio 2026).

- Si aparece "No endpoints found", actualizar OPENROUTER_MODEL en .env a un modelo vigente.

## 6.4 Notas técnicas

- Frecuencia PWM: 500-1000Hz para motores DC con L298N (5000Hz hace que los motores zumben sin girar).

- No usar rmw_uros_ping_agent antes de rclc_support_init: corrompe el estado del transporte.

- Usar set_microros_wifi_transports + delay(3000) + rclc_support_init en el firmware.